Analyser merket med * inneholder farlige stoffer og har en varseltrekant i ecoonline. For nærmere beskrivelse, sjekk ecoonline eller de enkelte metodebeskrivelsene. Bruk hansker ved all håndtering av reagens.

*Antall tester er ment som veiledning ( ↓ helg/helligdager). 
  L: Det vil være forskjeller mellom 1 og 2.

Klinisk Kjemi Modul

| Analyse | Ant. tester | Kjøl Rom | Instru- ment | Henstand Mottatt Timer | Henstand loddrett Timer | Spesiell behandling |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ALAT | >100 | K | N1 L1/2 | 8 | 1 |  |
| Albumin | >50 | R | N1 L1/2 | 1 | 1 |  |
| ALP | >100 | K | N1 L1/2 | 1 | 1 |  |
| Ammoniakk | >20 | K | L1 | 1 | 1 | Ta ut og sett på |
| Amylase | >50 | K | N1 L1/2 | 1 | 1 |  |
| ASAT | >100 | K | N1 L1/2 | 8 | 1 |  |
| Bili-konj | >10 | K | L1 | 1 | 1 |  |
| Bilirubin-tot | >50 | K | N1 L1/2 | 8 | 8 |  |
| CK | >50 | K | N1 L1/2 | 1 | 1 |  |
| CRP | >100 | K | N1 L1/2 | 1 | 1 | Vend kassettene forsiktig 5ganger før de settes på instrument. |
| Digoksin | >5 | K | N2 | 1 | 1 | Vend kassettene forsiktig 5 ganger før de settes på instrument. |
| Etanol | >10 | K | N2 L1 | 1 | 1 |  |
| Fosfat | >50 | K | N1 L1/2 | 8 | 24 |  |
| Gentamicin | >5 | K | N2 L1 | 1 | 1 | Vend kassettene forsiktig 5 ganger før de settes på instrument. |
| Glukose | >100 | K | N1 L1/2 | 1 | 1 |  |
| GT | >50 | K | N1 L1/2 | 8 | 8 |  |
| *HbA1c *HbA1c Dil | >100 >100 | K | N2 L2 | 8 | 8 | 2 kassetpakker. |
| HDL | >50 | K | N1 L1/2 | 8 | 1 |  |
| HIL 0,9% NaCl | >200 | K | N1 L1/2 |  |  | Egen barcode, fylles i R1. |
| ICT Dil Na K Cl | >200 | R | NL 1/2 | 1 | 1 |  |
| IgA | >10 | K | L1 | 8 | 1 |  |
| IgG | >10 | K | L1 | 1 | 8 |  |
| IgM | >10 | K | L1 | 1 | 1 |  |
| Jern | >100 | K | N1 L1/2 | 1 | 1 |  |
| Analyse | Ant. tester | Kjøl Rom | Instru- ment | Henstand Mottatt Timer | Henstand loddrett Timer | Spesiell behandling |
| Kalsium | >50 | R | (N1)(L1/2) | 8 | 8 |  |
| Karbamid | >50 | K | N1 L1/2 | 24 | 24 |  |
| Kolesterol | >50 | K | N1 L1/2 | 8 | 1 |  |
| Kreatinin | >150 | K | N1 L1/2 | 8 | 1 |  |
| LD | >50 | K | N1 L1/2 | 1 | 1 |  |
| LDL | >50 | K | (N1) (L1/2) | 8 | 1 |  |
| Lipase | >40 | K | N1/N2 |  | 1 |  |
| Litium | >5 | K | N2 L1 | 1 | 1 |  |
| Magnesium | >50 | K | N1 L1/2 | 8 | 8 |  |
| Paracet | >10 | K | N2 L1 | 8 | 8 |  |
| Prot.tot | >50 | R | N1 L1/2 | 1 | 1 |  |
| *RF | >20 | K | L1 | 8 | 1 | Vend kassettene forsiktig 5 ganger før de settes på instrument. |
| Saline 0,9% NaCl | >50 | K | NL1/2 |  |  | Egen barcode, fylles i R1 |
| Salicylat | >5 | K | N2 L1 | 24 | 8 | Tas ut og settes på |
| Transferrin | >50 | K | N1 L1/2 | 8 | 8 |  |
| Tobramycin | >5 | K | N2 L1 | 1 | 1 | Vend kassettene forsiktig 5 ganger før de settes på instrument. |
| Triglyserid | >50 |  | N1 L1/2 | 48 | 8 |  |
| U-Malb | >20 | K | N1 L1 | 1 | 8 |  |
| U-prot | >20 | R | N1 L1 | 8 | 8 |  |
| Urat | >50 | K | N1 L1/2 | 8 | 8 |  |
| Vancomycin | >10 | K | L1 | 1 | 1 | Vend kassettene 5 ganger forsiktig før de settes på instrument. |

Gjelder alle reagenser immuno-modul:

Etter mottak skal den uåpnede reagenspakken vendes forsiktig ved å rotere den opp og ned 180 grader 5 ganger med den grønne etikettstripen vendt opp og deretter 5 ganger med den grønne etikettstripen vendt ned. Dette sørger for at væsken dekker alle sidene i flaskene inni kassettene.Under transport kan mikropartikler feste seg til septum.

Merk av i boksen på reagenspakken for å angi at vending er utført.

Immunologi Modul

| Analyse | Ant. tester | Kjøl Rom | Instru- ment | Henstand Mottatt Timer | Henstand loddrett Timer | Spesiell behandling |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *B-12 | >100 | K | N1 L1/2 | 48 | 1 | 2 kasset pakker |
| Β-hCG | >10 | K | N1 L1 | 1 | 1 |  |
| CA125 | >20 | K | N2 | 1 | 1 | Man - fre |
| CEA | >20 | K | N2 | 1 | 1 | Man - fre |
| Ferritin | >100 | K | N1 L1/2 | 1 | 1 | Henstand: 2 timer ved mottak/ 2 timer ved fall/ikke loddrett |
| *Folat | >100 | K | N1 L1/2 | 1 | 1 | 2 kassett pakker |
| *FT4 | >100 | K | N1 L1/2 | 1 | 1 |  |
| HBsAg | >50 | K | L2 | 1 | 1 |  |
| HBcore | >50 | K | L2 | 1 | 1 | 2 kassett pakker |
| HBsAs | >50 | K | L2 | 24 | 1 | Man, Ons, fre Henstand: 2 timer ved mottak/ 2 timer ved fall/ikke loddrett |
| HCV | >50 | K | L2 | 1 | 1 | Vend kassetten 30 ganger før den plasseres i instr. Reagensk.kan ikke vendes etter at instr. har stukket hull på septum. |
| HIV | >50 | K | L2 | 1 | 1 |  |
| Homocyst. | >20 | K | L1 | 1 | 1 | 2 kassett pakker |
| Kortisol | >20 | K | N2 | 1 | 1 | Mand - fre |
| PSA | >50 | K | N1 L1 | 1 | 1 |  |
| PTH | >30 | K | L1 | 8 | 1 |  |
| Rubella | >20 | K | L2 | 1 | 1 | Man-, ons-, fre |
| Syfilis | >25 | K | L2 | 1 | 1 |  |
| Troponin I | >25 | K | N1 L1 | 1 | 1 |  |
| TSH | >100 | K | N1 L1/2 | 1 | 1 |  |
| Vit D | >50 | K | N2 L1/2 | 1 | 1 |  |

Supplies Klinisk Kjemi Modul

| Navn | Kjøl Rom | Holdbar | Spesiell behandling |
| --- | --- | --- | --- |
| *Acid Wash | R | 30 d |  |
| Acid Probe Wash | R | 30 d i reagenskarusell 1 d i reagensglass |  |
| *Alkaline Wash | R | 30 d |  |
| Detergent A | R | 30 d i reagenskarusell 1 d i reagensglass |  |
| Detergent B | R | 30 d |  |
| ADDITIVE: Denne kassett bestå av 2 løsninger og oppbevares om bord 14 d eller 12 vask. |  |  |  |
| Water Bath ADD | R | 14 d | Ferdig løst. |
| Maintenance Solution | R | 14 d | Tillages: 12 ml Cleaning sol tilsettes i det frysetørrede materiale, blandes forsiktig og has oppi R2. |
| *Ict Ref | R | 90 d |  |

Supplies Immunologi Modul

| Navn | Kjøl Rom | Holdbar | Spesiell behandling |
| --- | --- | --- | --- |
| *Trigger | R | 28 d |  |
| *Pretrigger | R | 28 d |  |
| RV Celler | R |  |  |
| *Wash Buffer | R | 30 d |  |
| Multi Assay Diluent | R | Utg dato |  |
| Probe Condition Solution | K | 52 d |  |
| Hypokloritt | K | 1 uke | N:Kjølerom: flaske med kons.10-15%. Tillaget 0,5% holdbart 1 uke. L: |