FREMGANGSMÅTE BIOTYPER DT (Direct transfer) OPPSETT UTFØRES PÅ BENK

1. Bruk en tannpirker og avsett litt materiale fra en enkeltliggende koloni på spot. Forsøk å få et jevnt, tynt lag for best mulig resultat. Bytt tannpirker for hver spot. For raskere tørking av BTS kan FAST-shuttle benyttes. 2. Tilsett 1 µL matrix. Bytt pipettespiss mellom hver spot. 3. Tørk plate i romtemperatur (eventuelt på FAST-shuttle.) 4. Scan og kjør plate inn i instrumentet. I "Sample type": velg "BTS" for spot med BTS og "Sample" for prøver. I "Preparation protocol": velg DT. Trykk "Run-knappen".

FREMGANGSMÅTE BIOTYPER eDT (Extended Direct Transfer) OPPSETT UTFØRES I AVTREKK VED FÆCESPLASS MED NITRILHANSKER

1. Bruk en tannpirker og avsett litt materiale fra en enkeltliggende koloni på spot. Forsøk å få et jevnt, tynt lag for best mulig resultat. Bytt tannpirker for hver spot. For raskere tørking av BTS kan FAST-shuttle benyttes. 2. Tilsett 1 µl 70 % maursyre på pasientprøve. OBS! Benytt hansker og avtrekk. 3. Tørk plate i romtemperatur eller på FAST-shuttle. 4. Tilsett 1 µl matrix. Bytt pipettespiss mellom hver spot. 5. Tørk plate i romtemperatur eller på FAST-shuttle. 6. Scan og kjør plate inn i instrumentet. I "Sample type": velg "BTS" for spot med BTS og "Sample" for prøver. I "Preparation protocol": velg eDT. Trykk "Run-knappen".

FREMGANGSMÅTE BIOTYPER EXT (Ekstraksjon) OPPSETT UTFØRES I AVTREKK VED FÆCESPLASS MED NITRILHANSKER

1. Pipetter 300 µl HPLC-gradert vann i et eppendorfrør. 2. Benytt 1 µl øse til å overføre kolonier og vortex suspensjonen godt. 3. Tilfør 900 µl ren etanol og vortex suspensjonen godt. 4. Sentrifuger ved 13-15.000 rpm i 2 minutter. 5. Fjern supernatant med pipette uten å røre nedsentrifugert pellet. 6. Gjenta steg 4 og 5. 7. Lufttørk pellet i 5 minutter ved romtemperatur. 8. Pipetter 25 µL 70 % maursyre og bland med pipettespissen til pelleten er respuspandert. 9. Pipetter 25 µL ACN og bland med pipettespissen 2-3 ganger. 10. Sentrifuger ved 13-15.000 rpm i 2 minutter. 11. Overfør 1 µL av supernatant til spot på maldiplate. For raskere tørking kan FAST-shuttle benyttes. Ekstraktet kan oppbevares opp til 4 timer ved romtemperatur. 12. Tilsett 1 µl matrix. Bytt pipettespiss mellom hver spot. 13. Tørk plate i romtemperatur eller på FAST-shuttle. 14. Scan og kjør plate inn i instrumentet. I "Sample type": velg "BTS" for spot med BTS og "Sample" for prøver. I "Preparation protocol": velg Ext. Trykk "Run-knappen".

FREMGANGSMÅTE SEPSITYPER DT og eDT AVSETTING AV PRØVEMATERIALE I EPPENDORFRØR UTFØRES SAMTIDIG MED UTSÆD VIDERE ARBEID UTFØRES I AVTREKK VED FÆCESPLASSEN

1. Benytt nål til å overføre 1 mL blod fra blodkulturflaske til et eppendorfrør. PUNKT 1 UTFØRES I AVTREKK PÅ PRØVEPLASS, VIDERE ARBEID FRA PUNKT 2-8 UTFØRES I AVTREKK VED FÆCESPLASS. 2. Tilsett 200 µL lyseringsbuffer og vortex i ca. 10 sekunder 3. Sentrifuger i 2 minutter ved 13000-15000 rpm. 4. Pipetter av supernatant. 5. Tilsett 1 ml vaskebuffer med en engangspipette og resuspender ved å pipettere opp og ned. Vortex så i 3 sekunder. 6. Sentrifuger i 1 minutt ved 13000-15000 rpm. Trinn 6 kan repeteres dersom væsken fortsatt ser blodig ut. 7. Fjern all supernatant forsiktig med eppendorfpipette. 8. Gjennomfør DT-prosedyre (eventuelt eDT-prosedyre) fra pellet. OBS! Velg modul Sepsityper i "Sample type" før kjøring av plate. Pelleten som er igjen kan oppbevares ved romtemperatur i 1 time.

FREMGANGSMÅTE SEPSITYPER EXT (Ekstraksjon) OPPSETT UTFØRES I AVTREKK VED FÆCESPLASS MED SMITTEFRAKK OG NITRILHANSKER

Benytt pellet fra DT-prosedyre (holdbar 1 time). 1. Pipetter 300 µl HPLC-grad vann i eppendorfrør med sepsityper pellet og resuspender med pipette. 2. Tilfør 900 µl ren etanol og vortex suspensjonen i ca. 10 sekunder. 3. Sentrifuger ved 13-15.000 rpm i 2 minutter. 4. Fjern supernatant med pipette uten å røre nedsentrifugert pellet. 5. Gjenta steg 3 og 4. 6. Lufttørk pellet i 5 minutter ved romtemperatur. 7. Pipetter 2-50 µL 70 % maursyre og bland med pipettespissen til pelleten er respuspendert. Jo mindre pelleten er, desto lavere volum bør benyttes. 8. Pipetter samme mengde ACN og bland med pipettespissen 2-3 ganger. 9. Sentrifuger ved 13-15.000 rpm i 2 minutter. 10. Overfør 1 µL av supernatant til spot på maldiplate. For raskere tørking kan FAST-shuttle benyttes. Ekstraktet kan oppbevares opp til 4 timer ved romtemperatur. 11. Tilsett 1 µl matrix. Bytt pipettespiss mellom hver spot. Må tilsettes innen 30 minutter etter at spot har tørket. 12. Tørk plate i romtemperatur eller på FAST-shuttle. 13. Scan og kjør plate inn i instrumentet. I "Sample type": velg "BTS" for spot med BTS og "Sepsityper" for prøver. I "Preparation protocol": velg Ext. Trykk "Run-knappen".

FREMGANGSMÅTE FILAMENTØSE SOPP MyT (Mycelium Transfer) OPPSETT UTFØRES I AVTREKK VED FÆCESPLASS MED SMITTEFRAKK OG NITRILHANSKER OBS! Må kun utføres på engangsplater

1. Pipetter 1 µL 70 % maursyre til tildelt spot. 2. Dypp en tannpirker i maursyredråpen og høst så fremre mycel ved å rulle tannpirkeren langs kanten. 3. Avsett materialet på samme spot. 4. La tørke i avtrekk. 5. Tilsett 1 µl matrix. Bytt pipettespiss mellom hver spot. 6. Tørk plate i romtemperatur eller på FAST-shuttle. 7. Scan og kjør plate inn i instrumentet. I "Sample type": velg "BTS" for spot med BTS og "Filamentous fungi" for prøver. I "Preparation protocol": velg MyT. Trykk "Run-knappen".

FREMGANGSMÅTE FILAMENTØSE SOPP EXT (Ekstraksjon) OPPSETT UTFØRES I AVTREKK VED FÆCESPLASS MED SMITTEFRAKK OG NITRILHANSKER OBS! Må kun utføres på engangsplater

1. Pipetter 300 µl HPLC-grad vann i et eppendorfrør. 2. Benytt tannpirker til å overføre mycel og vortex suspensjonen i minst 10 sekunder. (Det kan være enklere å overføre materiale om man dypper tannpirker i vannet først.) 3. Tilfør 900 µl ren etanol og vortex igjen. 4. Sentrifuger ved 13-15.000 rpm i 2 minutter. 5. Fjern supernatant med pipette uten å røre nedsentrifugert pellet. Vær forsiktig da det er stor sjanse for å miste pellet. 6. Sentrifuger kort og fjern siste rest av alkohol. 7. Lufttørk pellet i romtemperatur til den er helt tørr. Det er viktig at det ikke ses noe fukt langs veggen i røret, men pelleten skal være "fuktig". 8. Pipetter 70 % maursyre og bland med pipettespissen til pelleten er respuspandert. Volum skal tilsvare størrelse på pellet. En veldig liten pellet kan tilsi 10-20 µL, mens en stor pellet kan kreve opp mot 100 µL. 9. Pipetter tilsvarende mengde ACN og bland med pipettespissen inntil løsningen er fullstendig resuspensert. 10. Sentrifuger ved 13-15.000 rpm i 2 minutter. 11. Overfør 1 µL av supernatant til spot på maldiplate. For raskere tørking kan FAST-shuttle benyttes. Ekstraktet kan oppbevares opp til 4 timer ved romtemperatur. 12. Tilsett 1 µl matrix. Bytt pipettespiss mellom hver spot. 13. Tørk plate i romtemperatur eller på FAST-shuttle. 14. Scan og kjør plate inn i instrumentet. I "Sample type": velg "BTS" for spot med BTS og "Filamentous fungi" for prøver. I "Preparation protocol": velg Ext. Trykk "Run-knappen".